ООО «Техносоюз»

КРАН ГАРАЖНЫЙ 1 тонна модель TS0401b

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

РАБОТЫ. БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ, ЧТОБЫ

ОБРАЩАТЬСЯ К НЕЙ В БУДУЩЕМ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

В процессе транспортировки или эксплуатации в гидравлическую систему крана может попасть воздух, это приводит к снижению грузоподъемности крана. Для удаления воздуха из гидравлической системы откройте выпускной клапан (поверните рукоятку клапана против часовой стрелки) в нижнем положении стрелы (плунжера), быстро нажмите несколько раз на рукоятку насоса (гидроцилиндра).

| № | Название | Кол. | № | Название | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание | 1 | 13 | Стрела | 1 |
| 2 | Гайка M14 | 6 | 14 | Болт М16×110 | 1 |
| 3 | Удлинитель основания | 2 | 15 | Гайка M12 | 1 |
| 4 | Болт М8×20 | 16 | 16 | Удлинитель стрелы | 1 |
| 5 | Поворотное колесо | 4 | 17 | Болт М12×100 | 1 |
| 6 | Болт М12×30 | 4 | 18 | Гайка M16 | 3 |
| 7 | Гайка М8 | 16 | 19 | Крюк | 1 |
| 8 | Удлинитель лапы | 2 | 20 | Болт М14×80 | 1 |
| 9 | Болт М14×100 | 3 | 21 | Гидравлический плунжер | 1 |
| 10 | Стойка | 1 | 22 | Болт М16×80 | 1 |
| 11 | Опора | 2 | 23 | Рукоятка | 1 |
| 12 | Болт М14×100 | 3 | 24 | Болт М16×90 | 1 |

Технические характеристики

Грузоподъемность, т		1

Вес крана, кг			63

Вес крана с упаковкой, кг	65

Высота подъема, мм		200-2115

Рабочий диапазон, мм	1090-2115

Упаковка, картонный короб	2 места

Размеры 1 место, мм	1400х300х200

Размеры 2 место, мм.	760х380х160

Предупреждение

- Не перегружайте кран

- Проверяйте гидроцилиндр и плунжер каждые 3 месяца на наличие следов коррозии.

- Протрите, при необходимости, чистой тканью, смоченной в масле

- Если кран не работает, стрела должна находиться в нижнем положении.

- При дозаправке или замене масла всегда применяйте гидравлическое масло для домкратов, не смешивайте разные масла.

- Запрещено использовать тормозную жидкость, спирт, глицерин, растворитель, моторное масло или отработанное масло.

- При заправке масла следует избегать попадания грязи и инородных веществ в систему.

- Производитель без уведомления вправе вносить изменения в конструктивные части товара.